临沂中天环保科技有限公司环境信息公开表

单位基本信息

| 单位名称 | 临沂中天环保科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 9137130008176831XD |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 山东省临沂市临港经济开发区团林镇化工园区黄海十路与坪南路交汇处 | 地理位置 | 经度119°4 31.48纬度35°5 37.36 |
| 法定代表人 | 戴克峰 | 邮政编码 | 176600 |
| 环保负责人 | 戴克峰 | 联系电话 | 0539-7912789 |
| 行业类别 | 危险废物治理 | 电子邮箱 | lyzt@sdlyzt.com |
| 成立时间 | 2013年10月24日 | 生产周期 | 365天/年 |
| 从业人数 | 30人 | 占地面积 | 29699平方米 |
| 年消耗资源能源量 | 水4211吨/年，点28.975万度/年 | 污染源管理级别 | 县区管辖 |
| 单位简介 | 临沂中天环保科技有限公司成立于2013年10月，是临沂重点招商引资建设项目，总投资1.2亿。在临沂临港经济开发区化工园区检核5万吨/年溶剂类废弃物综合利用项目，主要对临沂及周边地区的溶剂类危险废物进行综合利用和就地处置，实现废弃物的“资源化、无害化、减量化”处理模式，公司2019年8月通过环保三同时验收。 |  |  |

生产经营及排污主要信息

| 主要产品及生产规模 | 丙二醇甲醚、丙二醇甲醚醋酸酯、甲醇、乙醇、异丙醇、乙二醇、丁醇、环己烷、环氧环己烷、正戊醇、环己酮、丙酮、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、苯、甲苯、二甲苯、芳烃溶剂、二氯甲烷、四氯乙烯、二氯丙烷、二氯丙烯。三氯丙烷；30500吨/年 | 生产工艺 | 精馏提纯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产生污染设施环节 | 精馏提纯工段、刮板薄膜蒸发工段、蒸馏釜预处理工段。 | 污染物种类 | 废气、废水、噪音 |
| 相关文件链接 |  |  |  |

废水排放信息（2023年）

| 排放口名称 | 废水总排口 | 排放口位置 | 位于办公楼前面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号 | DW001 | 排放口设置情况 | 符合排污亏规范化技术要求 |
| 核定年排放水总量 | 18250吨/年 | 实际年排放废水总量 | 6144吨/年 |
| 执行的排放标准 | 污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）表1中B级标准 | 排放行驶和排放规律 | 间歇排放，流量稳定 |
| 排放去向 | 临港区化工园区污水处理厂 | 受纳水体及功能划分 |  |

| 监测单位和方式 | 山东微谱检测技术有限公司 手工监测 |  |  | 检测频次 |  | 手工监测苯系物、四氯乙烯、pH值、五日生化需氧量、可吸附有机卤素、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮每季度检测一次 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 苯系物 | 四氯乙烯 | PH值 | 五日生化需氧量 | 可吸附有机卤化物 | 悬浮物 | 总磷 | 总氮 |
| 特征水污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年总量控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规定排放限值 | 500mg/L | 45mg/L | 2.5mg/L | 0.5mg/L | 6.5-9.5 | 350mg/L | 8mg/L | 400mg/L | 8mg/L | 70mg/L |
| 监测时间 | 实际排放浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年2月3日 | 92 | 15 | ND | ND | 7.07 | 18.4 | 0.285 | 5 | 0.54 | 2.46 |
| 2023年5月16日 | 142 | 13 | ND | ND | 8.1 | 28.7 | 0.231 | 14 | 2.65 | 13.3 |
| 2023年8月16日 | 112 | 0.565 | ND | ND | 7.2 | 26.8 | 0.47 | 9 | 2.08 | 24.6 |
| 2023年10月19日 | 37 | 0.128 | ND | ND | 7.4 | 7.4 | 23 | 5 | 1.72 | 28.8 |

废气排放信息（2023年）

| - 废气排放口名称 |  | - 生产装置不凝气排气筒 |  |  | - 排放口位置 |  | - 位于厂区东北角 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 废气排放口编号位置 |  | - DA001 |  |  | - 排放口设置情况 |  | - 符合排污口规范化技术要求 |  |  |
| - 执行的排放标准 |  | - 排污许可证 |  |  | - 排放形式和排放规律 |  | - 有组织排放，间歇排放 |  |  |
| - 排放去向 |  | - 排入大气外环境 |  |  | - 排气筒高度和内径 |  | - 高30米，内径0.5米 |  |  |
| - 监测单位和方式 |  | - 委托山东微谱技术检测有限公司 手工监测 |  |  | - 监测频次 |  | - 1次/半年 |  |  |
| - 大气污染物名称 |  | - 二甲苯 | - 乙酸乙酯 | - 苯 | - 乙酸丁酯 | - 甲苯 | - 非甲烷总烃/挥发性有机物 | - 丙酮 | - 异丙醇 |
| - 特征大气污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 年总量控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 排放限值 | - 浓度限值 | - 8mg/Nm3 | - 252.9mg/Nm3 | - 2mg/Nm3 | - 589.5mg/Nm3 | - 5mg/Nm3 | - 60mg/Nm3 | - 50mg/Nm3 | - 227mg/Nm3 |
|  | - 速率限值 | - 0.3kg/h | - 1.6kg/h | - 0.15kg/h | - 1.6kg/h | - 0.3kg/h | - 53kg/h | - / | - 9.6kg/h |
| - 监测时间 |  | - 实际排放浓度（mg/m3）排放速率（kg/h） |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2023年2月2日 |  | - 0.006/1.69×10-5 | - ND | - 0.005/1.41×10-5 | - ND | - 0.006/1.69×10-5 | - 0.42/1.18×10-5 | - 0.02/5.62×10-5 | - 0.006/1.69×10-5 |
| - 2023年8月14日 |  | - ND | - ND | - ND | - ND | - ND | - 1.82/4.67×10-5 | - 0.08/1.28×10-5 | - 0.089/2.20×10-5 |

废气排放信息（2023年）

| - 废气排放口名称 |  | - 甲类仓库废气排气筒 |  |  | - 排放口位置 |  | - 位于厂区西南角 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 废气排放口编号位置 |  | - DA003 |  |  | - 排放口设置情况 |  | - 符合排污口规范化技术要求 |  |  |
| - 执行的排放标准 |  | - 排污许可证 |  |  | - 排放形式和排放规律 |  | - 有组织排放，间歇排放 |  |  |
| - 排放去向 |  | - 排入大气外环境 |  |  | - 排气筒高度和内径 |  | - 高15米，内径0.4米 |  |  |
| - 监测单位和方式 |  | - 委托山东微谱技术检测有限公司 手工监测 |  |  | - 监测频次 |  | - 1次/半年 |  |  |
| - 大气污染物名称 |  | - 二甲苯 | - 乙酸乙酯 | - 苯 | - 乙酸丁酯 | - 甲苯 | - 非甲烷总烃 | - 丙酮 | - 异丙醇 |
| - 特征大气污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 年总量控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 排放限值 | - 浓度限值 | - 8mg/Nm3 | - 252.9mg/Nm3 | - 2mg/Nm3 | - 589.5mg/Nm3 | - 5mg/Nm3 | - 60mg/Nm3 | - 50mg/Nm3 | - 227mg/Nm3 |
|  | - 速率限值 | - 0.3kg/h | - 1.6kg/h | - 0.15kg/h | - 1.6kg/h | - 0.3kg/h | - 53kg/h | - / | - 9.6kg/h |
| - 监测时间 |  | - 实际排放浓度（mg/m3）排放速率（kg/h） |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2023年2月2日 |  | - ND | - ND | - ND | - ND | - ND | - 0.40/5.5*10-4 | - 0.02/2.75*10-5 | - 0.004/5.5*10-6 |
| - 2023年8月14日 |  | - ND | - ND | - ND | - ND | - ND | - 1.98/3.31*10-3 | - ND | - ND |

废气排放信息（2023年）

| - 废气排放口名称 |  | - 乙类仓库废气排气筒 |  |  | - 排放口位置 |  | - 位于厂区西北角 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 废气排放口编号位置 |  | - DA003 |  |  | - 排放口设置情况 |  | - 符合排污口规范化技术要求 |  |  |  |  |  |
| - 执行的排放标准 |  | - 排污许可证 |  |  | - 排放形式和排放规律 |  | - 有组织排放，间歇排放 |  |  |  |  |  |
| - 排放去向 |  | - 排入大气外环境 |  |  | - 排气筒高度和内径 |  | - 高15米，内径0.4米 |  |  |  |  |  |
| - 监测单位和方式 |  | - 委托山东微谱技术检测有限公司 手工监测 |  |  | - 监测频次 |  | - 1次/半年 |  |  |  |  |  |
| - 大气污染物名称 |  | - 二甲苯 | - 乙酸乙酯 | - 苯 | - 乙酸丁酯 | - 甲苯 | - 非甲烷总烃/挥发性有机物 | - 丙酮 | - 异丙醇 | - 氨（氨气） | - 硫化氢 | - 臭气浓度 |
| - 特征大气污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 年总量控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 排放限值 | - 浓度限值 | - 8mg/Nm3 | - 252.9mg/Nm3 | - 2mg/Nm3 | - 589.5mg/Nm3 | - 5mg/Nm3 | - 60mg/Nm3 | - 50mg/Nm3 | - 227mg/Nm3 | - / | - / | - 2000mg/Nm3 |
|  | - 速率限值 | - 0.3kg/h | - 1.6kg/h | - 0.15kg/h | - 1.6kg/h | - 0.3kg/h | - 53kg/h | - / | - 9.6kg/h | - 4.9 | - 0.33 | - / |
| - 监测时间 |  | - 实际排放浓度（mg/m3）排放速率（kg/h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2023年2月3日 |  | - ND | - ND | - 0.005/8.79*10-6 | - ND | - 0.012/2.11*10-5 | - 0.4/7.03*10-4 | - 0.08/1.41*10-4 | - 0.004/7.03*10-4 | - 0.74/1.30*10-3 | - ND | - 131 |
| - 2023年8月15日 |  | - ND | - ND | - ND | - ND | - ND | - 1.79/1.66*10-3 | - 0.02/1.88-10-5 | - 0.011/1.03*10-5 | - 7.62/6.96*10-3 | - ND | - 97 |

噪声排放信息2023年 第一季度

| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 排放形式和排放规律 | 稳态噪声 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测单位和方式 | 山东微谱检测技术有限公司 | 规定排放限值 | 昼间≤60dB(A),夜间≤50dB(A) |
| 监测时间和地点 | 2023年2月2日南厂界外1m | 实际监测数值 | 昼间51.3dB(A),夜间43.9dB(A) |
| 监测时间和地点 | 2023年2月2日北厂界外1m | 实际监测数值 | 昼间56.5dB(A),夜间50.3dB(A) |
| 监测时间和地点 | 2023年2月2日东厂界外1m | 实际监测数值 | 昼间48.9dB(A),夜间45.1dB(A) |
| 监测时间和地点 | 2023年2月2日西厂界外1m | 实际监测数值 | 昼间50.6dB(A),夜间42.7dB(A) |

噪声排放信息2023年 第二季度

| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 排放形式和排放规律 | 稳态噪声 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测单位和方式 | 山东微谱检测技术有限公司 | 规定排放限值 | 昼间≤60dB(A),夜间≤50dB(A) |
| 监测时间和地点 | 2023年5月15日南厂界外1m | 实际监测数值 | 昼间57dB(A),夜间41dB(A) |
| 监测时间和地点 | 2023年5月15日西厂界外1m | 实际监测数值 | 昼间48dB(A),夜间39dB(A) |
| 监测时间和地点 | 2023年5月15日北厂界外1m | 实际监测数值 | 昼间55dB(A),夜间42dB(A) |
| 监测时间和地点 | 2023年5月15日东厂界外1m | 实际监测数值 | 昼间57dB(A),夜间41dB(A) |

噪声排放信息2023年 第三季度

| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 排放形式和排放规律 | 稳态噪声 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测单位和方式 | 山东微谱检测技术有限公司 | 规定排放限值 | 昼间≤65dB(A),夜间≤55dB(A) |
| 监测时间和地点 | 2023年8月15日南厂界外1m | 实际监测数值 | 昼间53dB(A),夜间45dB(A) |
| 监测时间和地点 | 2023年8月15日西厂界外1m | 实际监测数值 | 昼间49dB(A),夜间48dB(A) |
| 监测时间和地点 | 2023年8月15日北厂界外1m | 实际监测数值 | 昼间55dB(A),夜间48dB(A) |
| 监测时间和地点 | 2023年8月15日日东厂界外1m | 实际监测数值 | 昼间49dB(A),夜间45dB(A) |

噪声排放信息2024年 第四季度

| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 排放形式和排放规律 | 稳态噪声 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测单位和方式 | 山东精诚检测技术有限公司 | 规定排放限值 | 昼间≤65dB(A),夜间≤55dB(A) |
| 监测时间和地点 | 2023年10月19日西厂界外1m | 实际监测数值 | 昼间53dB(A),夜间45dB(A) |
| 监测时间和地点 | 2023年10月19日北厂界外1m | 实际监测数值 | 昼间54dB(A),夜间47dB(A) |
| 监测时间和地点 | 2023年10月19日南厂界外1m | 实际监测数值 | 昼间54dB(A),夜间35dB(A) |
| 监测时间和地点 | 2023年10月19日东厂界外1m | 实际监测数值 | 昼间54dB(A),夜间37dB(A) |

固体（危险）废物排放信息 2023年

| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 危废代码 | 产生量（吨） | 转移量（吨） | 贮存量（吨） | 处置或者回收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 56.938 | 56.938 | 0 | 交予有资质单位处理 |
| 废活性炭 | 危险废物 | 900-039-49 | 1.195 | 1.31 | 0.115 | 交予有资质单位处理 |
| 冷凝废液 | 危险废物 | 900-013-11 | 88.448 | 88.4488 | 0 | 交予有资质单位处理 |
| 破损物料包装桶 | 危险废物 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 | 交予有资质单位处理 |
| 污水处理站含卤素类污泥 | 危险废物 | 900-409-06 | 1.1005 | 1.1005 | 0 | 交予有资质单位处理 |
| 污水处理站含醇酯类污泥 | 危险废物 | 900-409-06 | 1.1045 | 1.1045 | 0.171 | 交予有资质单位处理 |
| 实验室废液 | 危险废物 | 900-047-49 | 0.427 | 0.427 | 0 | 交予有资质单位处理 |
| 含汞废灯管 | 危险废物 | 900-023-29 | 0 | 0 | 0 | 交予有资质单位处理 |
| 废墨盒/硒鼓 | 危险废物 | 900-045-49 | 0 | 0 | 0 | 交予有资质单位处理 |
| 危废库冲洗废水 | 危险废物 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 | 交予有资质单位处理 |
| 试剂废包装 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.071 | 0.071 | 0 | 交予有资质单位处理 |
| 板框压滤机废滤布 | 危险废物 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 | 交予有资质单位处理 |
| 废矿物油 | 危险废物 | 900-214-08 | 0.05 | 0.05 | 0 | 交予有资质单位处理 |
| 废矿物油桶 | 危险废物 | 900-249-08 | 0 | 0 | 0 | 交予有资质单位处理 |

污染治理设施建设运营信息

| 设施编号 | 治理设施名称 | 数量 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理能力 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TW001 | 厂内综合污水处理设施 | 1座 | 2019年 | 芬顿氧化+生化处理+MBR处理 | 50吨/天 | 50吨/天 | 24小时/天 | 正常 |

环评及其它行政许可信息

| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目环评报告 | 临沂中天环保科技有限公司5万吨/年统计类废弃物综合利用项目环境影响环境报告书 | 临沂市环境保护局临港经济开发区分局 | 编写日期：2016年9月 | 因涉商业秘密和文件大，需要者与单位联系，依申请提供复印件 |
| 环评报告批复文件 | 关于《临沂中天环保科技有限公司5万吨/年溶剂类废弃物综合利用项目环境影响报告书》的批复 | 临沂市环境保护局临港经济开发区分局 | 临港环审[2016]33号 | 依申请提供复印件 |
| 治理设施验收意见 | 临沂中天环保科技有限公司5万吨/年溶剂类废弃物综合利用项目（一期）环境保护验收意见 | 临沂临港经济开发区行政审批服务局 | 临港行审决字[2019]35号 | 依申请提供复印件 |
| 排污许可证 | 排污许可证 | 临沂市行政审批服务局 | 9137130008176831XD | 依申请提供复印件 |

突发环境事件应急预案

已制定《临沂中天环保科技有限公司突发环境事件应急预案》， 并与2020年3月23日在临沂市生态环境就临港经济开发区分局备案 备案编号：371393-3-2020-013-M 附件链接：临沂中天环保科技有限公司突发环境事件应急预案